ORDENANZA 2512/02

ARTICULO 1°: Apruébase las modificaciones a las Normas que la Dirección de                        -------------------- Planeamiento ha elaborado para la zonificación del Partido de Berisso, referente a Uso, Ocupación, Subdivisión y Equipamiento del Suelo, adecuadas a la Ley 8912/77 de  Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y sus modificatorias.------------------------

ARTICULO 2°: Los alcances de las principales expresiones empleadas en estas Normas      --------------------- son:

# Inciso 1.- Uso Predominante: Actividad a desarrollar con las máximas posibilidades de superficie cubierta y numero de unidades  y que contaran con el estimulo oficial.-

Inciso 2. - Uso Complementario: Actividad a satisfacer los requerimientos de Usos Predominantes, con limitación de superficie cubierta  y número de unidades.-

Inciso 3. - Uso Condicionado: Actividad inconveniente pero, que por construir un hecho existente puede admitirse, siempre que se adopten prevenciones para no afectar los requerimientos de los Usos Predominantes y Complementarios.-

Inciso 4. - F.O.T.: Factor de Ocupación Total, coeficiente que debe multiplicarse por la superficie total de cada parcela para obtener la superficie máxima edificable en ella.-

Inciso 5. - F.O.S: Factor  de ocupación del Suelo, relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por el edificio  y la superficie de la parcela.-

Inciso 6. - Equipamiento del suelo: Aquel sin el cual resulta imposible el normal funcionamiento de la zona y cuya dotación corresponde ser promovida o realizada desde la esfera oficial.

ARTÍCULO 3°: A  los efectos de aplicar la Zonificación del Territorio del Partido de                 ---------------------  Berisso, éste queda dividido en las siguientes zonas:

Inciso 1. - Área Urbana, que comprende:

1°) Subárea urbanizada: Sectores del área urbana, continuos o discontinuos, donde existen servicios públicos y equipamiento comunitario que garantiza un medio de vida pleno, servidos por energía eléctrica, pavimento, agua corriente y desagüe cloacal.-

2°) Subárea  Semiurbanizada: Sectores intermedios o periféricos del área urbana, que constituyen de hecho, una parte del centro de población por su utilización como tal, con parte de la infraestructura de servicios y equipamiento necesario, pero que una vez completados pasarán a constituirse en subáreas urbanizadas este efecto deberá lograrse como prioridad al completamiento de:

a)  La infraestructura de servicios y el equipamiento comunitario.

b)  La edificación de las parcelas.

Inciso 2. - Areas Complementarias: Los  sectores circundantes ó adyacentes al Area Urbana, en los que se delimitan zonas destinadas a reserva para ensanche de las mismas o de sus partes constitutivas y a otros usos específicos.

Inciso 3. - Área Rural: Destinada a emplazamientos de usos relacionadas con la producción agropecuaria.

ARTICULO 4°:  AREA URBANA.- Zonas y Espacios: Subárea urbanizada.

Inciso 1. - R 1.  Zona netamente Residencial Agrupada: Alta densidad, edificaciones en altura, con circulaciones verticales mecánicas. No existe actualmente en el partido de Berisso, pero se prevé su existencia en parte de la zona R2c, C1a y C1b.

Inciso 2. - Delimitación de Zona: R 2 a) Calle 4 (Río de Janeiro) y Curva de las Naciones por esta hasta calle 166,  por 166 hasta Carlos Gardel, por esta a la Curva de las Naciones cerrando con Río de Janeiro.

R 2 b) Calle Montevideo y 4, por ésta hasta calle Nueva York, continuación por Entre Muros hasta 173, por ésta hasta Río de Janeiro, por Río de Janeiro hasta 171, por 171 hasta prolongación de calle 5 y 169, por ésta hasta Carlos Gardel, por Carlos Gardel hasta 168, por 168 hasta calle 4 y por ésta hasta Avda. Montevideo, incluido limites del barrio Solidaridad.

R 2 c) Ruta Provincial Nº 10 y 129, por ésta hasta calle 5, por calle 5 hasta 126, incluidas manzana 475 b, 486 b, 488 b, por ésta hasta calle 7, por calle 7 hasta 122 (R.P. Nº11) por ésta hasta 60 (R.P.Nº 10) y 122 por Ruta 10 hasta su cierre 129.-

R 2 d) Calle Génova y 165, por 165 hasta calle 13, por 13 hasta Montevideo, por Montevideo hasta 13 E, por 13 E hasta 169, por 169 hasta 14, por 14 hasta 170, por 170 hasta 17, por 17 hasta 171, por 171 hasta 19, por 19 hasta 172, por 172 hasta 26, por 26 hasta 173, por 173 hasta 30, por 30 hasta 169, por 169 hasta 26, por 26 hasta 167, por 167 hasta 25, por 25 hasta 168, por 168 hasta 20, por 20 hasta 165, por 165 hasta 15, por 15 hasta 163, por 163 hasta 11, por 11 hasta 157, por 157 hasta 8, por 8 hasta 157, por 157 hasta Avenida Génova y por ésta hasta su cierre con calle 165.-

R 2e) La totalidad de la Fracción I, entre calles Génova, Montevideo, calle 8 su prolongación.-

R 2 f)  Ruta 10 y 125, por ésta hasta 3  por 3 a 124, por 124  a 1, por 1 a 128, por 128 a Ruta Provincial N° 10, por Ruta Provincial N° 10 su cierre con 125.

Uso Predominante: Vivienda agrupada con cocheras con 3,5 m2/ hab.

Uso Complementario: Comercio diario, periódico y ocasional. Escuela primaria, preescolar, lugares de reunión, templos. Se integra vivienda unifamiliar, talleres de servicio, excepto sobre la Avenida Montevideo, calle Río de Janeiro y Ruta Provincial N° 10, prolongación calle 60 de La Plata, que se ajustaran a lo especificado en el articulo Nº 16 de la presente ordenanza.

Uso condicionado: Lo existente y solo se admitirán otros usos acondicionados a los requerimientos de existencia y admitir solamente obras de reformas.-

Superficie Mínima de Parcela:    	R 2,a, b, d, e:	 400 m2.

R 2  c, f       : 	375 m2.

Lado Mínimo de Parcela:           	R 2,a, b, d, e: 	15 m.

R 2 c, f        : 	12 m.

F.O.T.: Para R2 a, R2 b, R2 d, R2 e: 1,2 (al comenzar a funcionar los desagües cloacales el  F.O.T. pasará a ser 2,5).  Para  R2 c: 2,5  (Villa Argüello). R2 f: 2,5.-

#### F.O.S. : 0,60

Equipamiento del Suelo: R2a, R 2b, R2c, R 2d, R2e desagües  pluviales, agua corriente, electricidad y pavimento, gas natural. Para R2 a, R2 c, R2d, R2e, R2 f se integra cloacas.

Densidad: Para R2 a, R2 b, R2 d,: 150 h/Ha. Al comenzar a funcionar los desagües cloacales, la densidad pasará a ser 250 h/Ha. Para R2 c (Villa Argüello con desagües cloacales en funcionamiento): 400 h/Ha. R2 f: 100 h/Ha, al obtener la factibilidad hidráulica provincial respecto de los desagües pluviales, cuando las parcelas tengan una superficie no inferior a 300 m2, su lado mínimo sea de 10m de longitud y cuando las construcciones proyectadas no superen los 6 (seis) metros de altura pasara a 200 h/Ha. R2 d: las manzanas de ambas márgenes frente a Avenida Montevideo desde calle 2 hasta calle 30, la densidad será de 400 h/Ha. R2 e: 150 h/Ha.

Inciso 3. - Zona Comercial y Administrativa: la destinada a usos relacionados con la actividad gubernamental y terciaria emplazada en el área urbana.

Delimitación Zona: 	C 1 a) Génova y Montevideo, por Montevideo hasta 12, por 12 hasta 168, por 168 a 13 E, por 13 E hasta Montevideo, por Montevideo hasta 13, por 13 hasta 165, por 165 hasta Génova, y por esta hasta su cierre con Avda. Montevideo.

C 1 b) Calle 166 y Río de Janeiro, por Río de Janeiro hasta 168, por 168 hasta Carlos Gardel, por Carlos Gardel hasta 166, por 166 hasta su cierre con calle Río de Janeiro.

Uso Predominante:  Comercio en Gral., Instituciones Educacionales, Bibliotecas, Oficinas Públicas y Privadas. Amenidades, Viviendas colectivas.-

Uso Complementario:  Garaje y estacionamiento  3,5 m2/ Hab.

Uso Condicionado: Solo se admiten otros usos acondicionados a los  requerimientos de existencia.-

Superficie Mínima de Parcela: 400 m2.

Lado Mínimo de Parcela: 15 m.

F.O.T.: 1,5 (al comenzar a funcionar los desagües cloacales pasará a ser 2,5). -

F.O.S.: 0,60

Equipamiento del suelo: Desagües pluviales, agua corriente, electricidad, pavimento, teléfono y desagües cloacales.

Densidad: 150 h/Ha. ( Al comenzar el funcionamiento de los desagües cloacales se tomará una densidad de 300 h / Ha. En las manzanas de ambas márgenes frente a Avenida Montevideo que posean todos los servicios la densidad será de 400 h/Ha.

Inciso 4. - Delimitación de Zona:  	R 3 a.) (hacia el S.O.) Calle 143 y Ruta P. Nº 10, por R.P.Nº 10 hasta Curva de las Naciones, por Curva de las Naciones hasta Génova, por Génova hasta 157, por 157 hasta 8, por 8 hasta 157, por 157 hasta 11, por 11 hasta 163, por 163 hasta 15, por 15 hasta 165, por 165 hasta 20, por 20 hasta 167, por 167 hasta 25, por 25 hasta 167, por 167 hasta 26, por 26 hasta 169, por 169 hasta 30, por 30 hasta 156, por 156 hasta 25, por 25 hasta 160, por 160 hasta 18, por 18 hasta 152, por 152 hasta 19, por 19 hasta 146, por 146 hasta 16, por 16 hasta 148, por 148 hasta 14, por 14 hasta 146, por 146 hasta 11, por 11 hasta 142, y por 142 hasta 7 por 7 hasta 143, 143 su cierre con R.P.Nº10.

R 3 a)  (hacia el N.E.) Calle 168 y 12, por 12 hasta limite de Fracción VII con parcela 17,18,19,20,21a de la circunscripción VII, sección B, hasta su unión con la calle 172, por esta hasta 17, por 17 hasta limite parcela 6 y 7 de la Circunscripción VII, sección B,  hasta su encuentro con calle 19, por 19 hasta 173, por 173 hasta 21, por 21 hasta 174, por 174 hasta 26, por 26 hasta 175, por 175 hasta 27, por 27 hasta 177, por 177 hasta 30, por 30 hasta 173, por 173 hasta 26, por 26 hasta 172, por 172 hasta 19, por 19 hasta 171, por 171 hasta 17, por 17 hasta 170, por 170 hasta 15, por 15 hasta 171, por 171 hasta 14, por 14 hasta 169, por 169 hasta 13 E, por 13 E a 168, por 168 su cierre con calle 12.

R 3 b.) Ruta Provincial Nº 11(Avda. 122) y calle 7, por calle 7 hasta 126, por 126 hasta calle 5, por 5 hasta 128, por 128 hasta 7, por 7 hasta 131, por 131 hasta 11, por 11 hasta colectora Avenida 66, por ésta hasta calle 128, por 128 hasta 23, por 23 hasta 124 N, por 124 N hasta  25, por 25 hasta 127 incluyendo las manzanas 51, 52 y 1630 de la Circunscripción VII, sección T, hasta 29, por 29 hasta su encuentro con la calle 126 N incluyendo la parcela 1629 c, por 126 N y 31 hasta 130, por 130 hasta 45, por 45 hasta R.P.Nº 11, por R.P.Nº 11 hasta su cierre con calle 7.

R 3c) Calle 131 y calle 7, por 7 hasta 142, por 142 hasta 11, por 11 hasta 131, por 131 hasta su cierre con calle 7.

R3d) Calle 127 y 23, por 23 hasta 128, por línea imaginaria unión de calle 128 y 23 con 130 y 31, por 31 hasta 126 N con límite Manzana 51, 52 y 1630 de la Circunscripción VII – sección T excluidas, hasta 25, por 25 a 127, por 127 su cierre con calle 23.

Uso Predominante: Vivienda Unifamiliar y estacionamiento (cocheras).

Uso Complementario: Comercio diario, periódico y ocasional. Escuelas primarias, preescolares. Escuela Secundarias, cultos, uso asistenciales, lugares de reunión.

Se  integran talleres artesanales  y de servicios excepto sobre Avenida Génova, Río de Janeiro, Avenida Montevideo y calle 122 (Ruta Provincial N°11) que se ajustaran a lo especificado en el articulo Nº 12 de la presente ordenanza.-.

Para  R3 b se integra industria mediana, de tipo inocuo, equiparándola a Zona C, industrial mixta, prevista en la ley de Radicación de Industrias Nº 11.459 Decreto Reglamentario 1741, y  se ajustaran a lo especificado en el articulo Nº 16 de la presente ordenanza.-

Uso Condicionado: Lo existente y solo se admiten otros usos acondicionadas a los requerimientos de existencia y  admitir solamente obras de reforma.-

Superficie Mínima de parcela:	R 3 a: 400 m2.

R 3 b: 375 m2.

R 3 c: 400 m2

Lado Mínimo de Parcela:         	R 3 a: 15 m.

R 3 b: 12 m.

R 3 c: 15 m.

F.O.T. : R 3 a: 1

R 3 b: 1

R 3 c:  0,80

F.O.S. : 0,60 Para todas las áreas.-

Equipamiento del suelo:  Desagües Pluviales, agua corriente, electricidad, pavimento. Para R3 a, mejorado calcáreo, Desagües Cloacales, electricidad, agua corriente para R 3 b, mejorado calcáreo, electricidad, agua corriente para R 3 c.

Densidad: Para  R3 a y R3 b: 150 h/Ha. R3 c que será de 100 h/Ha.

Densidad Potencial: para R3 a: 300 h/Ha y 400 para R3 b.

### R 3d: Previamente deberá realizarse apertura de calle, alumbrado público, arbolado y saneamiento hidráulico para ser afectado a uso y ocupación del suelo.

Inciso 5. - R 4. - Delimitación de zona: 	R4 a) Avenida 66 y Avenida 30, por 30 hasta 177, por 177 hasta 34, por 34 hasta limite de las parcela 4 circunscripción VII, sección D, por esta a calle Homero Manzi, por esta hasta Limite Barrio Juan B. Justo Manzana 20, 21, por limite manzana 20,19,14,13 hasta limite manzana 23 con calle Pascual Ruberto, por Pascual Ruberto Hasta Homero Manzi, por Homero Manzi hasta 162 N, por 162 N hasta Colectora Avenida 66, por ésta hasta Cierre con Avenida 30.

R4 b) Calle 34 y límite entre la manzana 126 y la fracción IV – Parcela 4a de la circunscripción VII – sección D, por 34 hasta su encuentro con manzana 139 y 140 de la circunscripción VII, sección A, por esta hasta su encuentro con calle 36, por 36 hasta su encuentro con el limite de las manzanas 25 y 26 de la sección A con parcela 1439a, 1439b y su encuentro con calle 38, por 38 hasta 177, por 177 hasta Calle colectora Avda. 66, por esta hasta limite de las parcela 1540 a, b, c, de la circunscripción VII, sección V, su prolongación hasta calle 52, por 52 hasta 173, por 173 hasta 46, por 46 hasta 171, por 171 hasta 44, por 44 hasta 172, por 172 hasta 40, por 40 hasta 173, por 173 hasta Calle colectora Avda. 66, por Avenida 66 hasta la calle 168, por ésta y por el límite entre la manzana 127 y la fracción IV – parcela 4a al inicio.

Uso Predominante: En Barrio Obrero y Barrio Banco Provincia sé exigirá en  vivienda  unifamiliar un retiro de 4m. como mínimo de la Línea Municipal y 1,50 m. de un eje divisorio de parcela. Las Parcelas inferiores a 10 m. de lado mínimo quedan exceptuadas del retiro de lateral de 1,50 m. y las inferiores a 30 m. de fondo, del retiro de 4 m. de la línea Municipal.

Uso Complementario: Comercio diario, periódico y ocasional. Escuelas primarias, preescolares, lugares de reunión, cultos. Se integran talleres artesanales y de servicios, excepto sobre Avenida Montevideo, que se ajustaran a lo especificado en el articulo Nº 16 de la presente ordenanza.-

Uso condicionado: Lo existente y solo se admiten otros usos condicionados a los requerimientos de existencia.

Superficie Mínima de Parcela:  400 m2.

Lado Mínimo de parcela:		 15  m.

Nota:  Los anteproyectos  de subdivisión de la tierra, serán aprobados por el Municipio de Berisso, a los efectos de obtener una racional distribución de las circulaciones, las que se definirán para el área R 4b por medio de un proyecto elaborado por el mismo.

F.O.T. : R 4 a: 1,5

R 4 b: 1

F.O.S.  : 0,60

Equipamiento del suelo: Desagües pluviales, agua corriente, electricidad  y pavimento mejorado. Desagües cloacales.

Densidad : 	R4 a : 150 h./Ha. Al comenzar a funcionar los desagües cloacales 300 h/Ha.

R4 b : 150 h./Ha.

Densidad Potencial:  R4 b:250 h/Ha.

Inciso 6. – D.U.E. Nº 1 : Desígnase como Distrito de Urbanización Especial Nº 1 (D.U.E. Nº  1) a  la parcela delimitada por la Avda. 34 – Almirante Brown, por las manzanas 126 y 127 de la circunscripción VII – sección D y por la colectora Avda. 66 – Río de la Plata, nomenclatura catastral circunscripción VII, sección D, fracción IV, Parcela 4 a.

El D.U.E. Nº 1 se establece con destino a la construcción de un conjunto habitacional.

Fijase para el D.U.E. Nº 1 los siguientes indicadores urbanísticos:

F.O.S. Máximo = 0,6

F.O.T. Máximo = 0,6

Densidad Neta Máxima = 250 h./Ha.

Superficie Mínima de Parcela = 210 m2

Lado Mínimo de Parcela = 7,50 m.

El D.U.E. Nº 1 deberá contar con la infraestructura de servicios de acuerdo a lo dispuesto en el art. 62º del Decreto Ley 8912/77.

El conjunto habitacional a construirse deberá cumplir con las cesiones correspondientes a Área Verde de Uso Público y a Reserva para Equipamiento Comunitario, acorde a los mínimos establecidos en el art. 56º del Decreto Ley 8912/77.

Inciso 7. - Zona de Usos Específicos: La delimitada para usos del transporte (terrestre, marítimo ó fluvial y aéreo), de las comunicaciones, la producción ó transmisión de energía y otros usos específicos.-

U ea.- Delimitación de Zona: Prolongación de la calle 152  y calle 18, por 18 hasta límite manzanas 171, 172, 173, 174, 175 y 176, por éstas hasta 25, por 25 hasta 152 N su prolongación hasta 19, por 19 a 152, por 152 su cierre con calle 18.

Uso Predominante: Reserva de interés urbano, actualmente con destino específico: parque funerario y que debido a su emplazamiento, dimensiones, interés paisajístico, debe ser preservada no admitiendo cambios respecto a su situación actual, reservando el área de Vivero Municipal, como así también la fracción lindera, en la cual se emplazara el futuro corralón Municipal.-

U eb.- Delimitación de Zona: Sector NE calle 12 y Avda. Montevideo, por Avda. Montevideo hasta 8, por 8 continuando límite paralelo fracción I, giro 90 º hasta Canal Génova encuentro fracción II, hasta Arroyo Saladero, por este su prolongación hasta calle 12, por 12 su cierre Avenida Montevideo.

Sector NO Limite Barrio Solidaridad y Carlos Gardel (Canal Génova), por éste hasta Arroyo Saladero, por Arroyo Saladero su prolongación hasta prolongación calle 5, por ésta hasta 169, por 169 hasta prolongación calle 6, por calle 6 hasta limite Barrio Solidaridad, por este hasta su cierre con (canal Génova) calle Carlos Gardel.

Uso Predominante: Sector NE Fracción del Centro Cívico destinado a Centro Deportivo, por lo que será preservado no admitiendo cambios respecto a su situación actual.-

Sector NO reserva de interés urbano y paisajístico debiendo ser preservada su situación actual.

U ec.- Delimitación de Zona: Calle Homero Manzi y Pascual Ruberto, por Pascual Ruberto hasta limite Barrio Juan B. Justo, por éeste hasta Homero Manzi su prolongación y cierre con calle Pascual Ruberto.

Uso Predominante: Reserva de interés urbano donde podrá ubicarse el equipamiento y amenidades a escala de “ Barrio “. -

U ed.- Delimitación de Zona: Calle 122- Límite con el Partido de La Plata, por ésta hasta el Límite con el Partido de Ensenada, por el limite del partido de Ensenada hasta vías del Ferrocarril Gral. Belgrano, por ésta hasta calle 3, por calle 3 hasta 125, por 125 hasta R.P.Nº 10, por R.P.Nº 10 hasta su cierre con Avda. 122.

Uso Predominante: Comercial a escala de gran local de exposición, parquizado y forestado, universidad, establecimientos escolares primarios y secundarios, deberá preveerse espacio de estacionamiento y retiro de L.M. de 6 mts.

U ee.- Delimitación de Zona: Limite Partido de Ensenada y calle 128, por 128 hasta calle 1, por 1 hasta 124, por 124 hasta  3, por 3 hasta vías Ferrocarril Gral. Belgrano, por esta hasta su cierre con el limite del  Partido de Ensenada.

Uso Predominante: Reserva de ensanche urbano e interés paisajístico, no se permitirán subdivisiones sin previo saneamiento, ni ejecución de las obras de infraestructura.

Uso Complementario: Estacionamiento, vivienda de encargado, supermercado, restaurante.

Para todas las zonas del presente inciso:

Lado Mínimo de Parcela: 30 m.

Superficie Mínima de Parcela: 1200 m2.-

F.O.T.      : 0,50

F.O.S.      : 0,50

Densidad: 50 h./Ha.

Uef : Delimitación de zona: sus limites serán coincidentes con la Fracción 1602a de la sección O y manzana 130 de la sección D.

Uso predominante: Reserva destinada a planta Depuradora de Líquidos Cloacales, no admitiéndose cambios respecto de su situación actual.-

Inciso 8. - Espacios Circulatorios: Vías de tránsito para vehículos y peatones, las que se deberán establecerse claramente en los planos de ordenamiento.-

Banda  CI 1: Colindante con vías troncales emplazadas en zonas de intensa ocupación del suelo, estará sujeta a obras de acondicionamiento y normas específicas a fin de asegurar la normal circulación vehícular. El ancho de esta banda alcanzará como mínimo a las calles paralelas a la vía troncal. Los usos del suelo serán según las zonas que atraviesan.-

# ARTICULO  5°: AREA COMPLEMENTARIA. - Zonas y Espacios:

Inciso 1. -R 5. - Zona Residencial extraurbana: Destinada a asentamientos no intensivos de usos relacionados con la residencia  no permanente, emplazada en pleno contacto con la naturaleza. Se lo incluyen en esta zona los Clubes de Campo, barrios cerrados, urbanizaciones privadas, según lo especificado en las Ordenanzas Provinciales en vigencia y sus modificatorias.

Delimitación de Zona: 	R 5 a) Limite de la fracción III sección O y calle 52, por calle 52 hasta limite prolongación parcela 1735 de la sección V, por esta hasta parcela 1822a y su encuentro con arroyo La Bellaca, por éste hasta la Fracción III de la sección U, y por la Fracción III, II, I de la sección U hasta calle s/n, por calle s/n hasta la manzana 97 de la sección U, de ésta hasta su cierre con la fracción III de la sección O.

R5 b)  R.P.Nº 11 y calle 45, por 45 hasta limite parcela 1682 m, k, h, g, f, e, d, de la sección M, del vértice de la parcela 1682 d hasta su unión línea imaginaria con el vértice de la fracción V de la sección Q,  por calle paralela fracción V y VI hasta su corte con la parcela 1926, por esta hasta su limite, por el limite de esta hasta su prolongación y encuentro con calle paralela a parcela 1948, 1949 y 1971, su prolongación por parcela 1989, 2004, 2005 y su encuentro con la parcela 2034 a, por ésta hasta limite parcela 2035 y su encuentro calle frente limite parcela 2041, por ésta hasta su encuentro con Ruta Provincial Nº 11 por esta hasta su cierre con calle 45, aprobación del plano de Geodesia respectivo.

Uso Predominante: Vivienda Unifamiliar temporaria con fines de esparcimiento, con retiro de la Línea Municipal de 4 m como mínimo y 4 m de un eje divisorio de parcela, el retiro de L.M. se tomara a partir de la restricción al dominio en vigencia, en parcelas de dimensiones inferiores a 15 m de frente y 45 m de fondo no se exigirá dicho retiro.-

Uso Complementario: Comercio diario, usos asistenciales sin internación, lugares de reunión y cultos.-

Uso Condicionado: Lo existente y solo se admitirán otros usos condicionados a los requerimientos de existencia.-

Superficie Mínima de Parcela: 1000 m2.

Lado Mínimo de Parcela: 20 m.

F.O.T. : 0,40

F.O.S.  : 0,40

Equipamiento del Suelo:  Desagües pluviales, electricidad, pavimento, mejorado calcáreo.-

Densidad : 30 h/ Ha.

Nota : Para las construcciones que se realizaren en R5 b se fija una cota de piso de + 2,75. -

Inciso 2. -R 6: Sector  circundante  ó adyacente al área urbana, en los que se delimiten zonas destinadas a reserva para ensanche de la misma ó de sus  partes constitutivas y otros usos específicos.-

Delimitación de Zona:  R 6 a)  limite de la  manzana 139 y 140 de la sección A y calle 34, por calle 34 hasta prolongación Río Santiago, por éste hasta Avda. 66 Calle Colectora, por ésta hasta Camino 3 de Abril, por 3 de Abril hasta el arroyo La Bellaca, por éste hasta limite parcela 1822a y por esta línea imaginaria parcela 1540 a, b, c, de la sección V y su encuentro con Avda. 66 calle colectora, por ésta hasta 177, por 177 hasta 38, por 38 hasta limite parcela 1450, 1487 a 1489, por éstas hasta calle 36, por calle 36 su cierre con limite manzana 139, 140 de la sección A.

R 6 b): Limite de la fracción I de la sección R y arroyo La Bellaca, por éste hasta el limite de la parcela 1853, 1855, 1860a 1878e, 1878m, 1878w, 1881, 1884c, 2018a, fracción XLIV de la sección X y su encuentro con limite parcela 2043 a, y arroyo El Pescado, limite fracción 2051ss a 2051q, limite 2051r a 2051ff, limite 2054h a 2054m, prolongación sobre 2054n, limite por 2054 a 2054v y prolongación de esta hasta limite del partido con Magdalena, con Limite del Partido hasta limite de parcela 2061a de la sección P, el vértice de esta hasta su encuentro con línea imaginaria del vértice de la parcela 2054a de la sección P. Por esta hasta el limite de la parcela 2051pp de la sección Z, por esta hasta el arroyo el Pescado, por este hasta prolongación de calle s/n frente a la fracción IV de la sección R, hasta parcela 2043 A, por esta hasta limite parcela 2029a, por esta hasta el limite de la fracción XXVII de la sección R, por ésta por las fracciones XXVII, XXIV y I de la sección R y su cierre con arroyo La Bellaca.

Uso Predominante: Uso relacionado con la producción agropecuaria intensiva, no permitiéndose la explotación  de actividades extractivas del suelo.-

Uso Complementario: Vivienda unifamiliar permanente ó transitoria con retiro de 6 m de la línea Municipal. Comercio diario, escuela primaria, preescolar, lugares de reunión y cultos y usos asistenciales sin internación.-

Se integran criaderos de aves reglamentados por la Ley N° 3559  y sus modificatorias Ley N° 17.160 y el Decreto Reglamentario N° 4238/ 68, Capítulo 20, Reglamento de Inspección de Productos y Subproductos y derivados de origen animal.

Uso Condicional: Lo existente y solo se admitirán otros usos condicionados a los requerimientos de existencia.-

Superficie Mínima de Parcela:  3 Ha.

Lado mínimo de Parcela: 100 m

F.O.T. : 0,20

F.O.S.  : 0,20

Equipamiento del Suelo: Desagües Pluviales, electricidad, mejorado calcáreo.-

Densidad :  20 h/Ha.

Inciso 3. - I 1. - Zona Industrial: La destinada a la localización de industrias agrupadas. Se tiene en cuenta para su localización, sus efectos sobre el medio ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía eléctrica, desagües industriales y agua potable que se encuadren en el marco de la ley 11.459 decreto reglamentario 1741. -

Delimitación  de Zona: 	I1 a) R.P.Nº 10 y calle 128, por cale 128 hasta limite de Partido, por este continuando por eje de canal Dock Central hasta Río Santiago, por este hasta canal Del Piccolo continuando por este hasta Arroyo Saladero prolongación calle 171, por 171 hasta calle 3, por calle 3 hasta 173, por calle 173 hasta Calle Entre Muros, por esta hasta Nueva York por Nueva York hasta Montevideo, por Montevideo hasta prolongación calle 3 canal Este hasta 158, por 158 hasta calle 4 R.P.Nº10, por ésta hasta 143, por 143 hasta calle 7, por 7 hasta 128, por 128 hasta limite parcelas 479b, 468b, 488b (excluidas),  por estas hasta calle 129, por 129 hasta R.P.Nº 10, por R.P.Nº 10 hasta su cierre con calle 128.

I1 b) sector a) 162 N y Homero Manzi, por Homero Manzi hasta limite fracción 4, por ésta hasta calle 34 por calle 34 hasta Avda. 66 por Avda. 66 hasta 162N, por ésta hasta su cierre con Homero Manzi.

Sector b) Avda. 66 calle Colectora y prolongación Avda. 34, por Avda. 66 hasta vértice N.O. fracción V – sección. D, su perímetro hasta el encuentro con calle 168, hasta 46, por 46 hasta 170, por 170 hasta 52, por 52 hasta 173, por 173 hasta 46, por 46 hasta 171, por 171 hasta 44, por 44 hasta 172, por 172 hasta 40,por 40 hasta 173, por 173  hasta calle colectora Avda. 66, por ésta hasta su cierre con Avda. 66 y prolongación Avda. 34.

Uso Predominante: zona I1 a, I1 b, Industria y almacenaje con playa de maniobras.

Uso Complementario: Estacionamiento, vivienda de encargados, comercio alimenticio, bomberos y primeros auxilios. Las construcciones se retirarán  6 m de los límites de parcela en caso de superar los 30 mts. de frente y 60 de fondo.-

Uso condicionado: Lo existente y solo se admitirán otros usos acondicionados a los requerimientos de existencia.-

Superficie Mínima por Parcela: Para  	I 1 a:	 2000 m2.

I 1 b:	 1000 m2.

Lado Mínimo de Parcela:	 Para 	I 1 a:	 40 m

I 1 b:	 20 m

F.O.T.  : 0,50

#### F.O.S.   : 0,50

Equipamiento del suelo: Desagües pluviales e industriales, electricidad, agua corriente, pavimento reforzado.-

Delimitación de zona: R I c)  Arroyo Saladero y Arroyo de Piccolo, por arroyo del Piccolo hasta Río Santiago, por Río Santiago hasta proyección línea imaginaria Canal Génova hasta Arroyo Saladero, por éste hasta su cierre con canal del Piccolo.

Uso Predominante: RI c, destinada a reserva de expansión portuaria, no se permitirán subdivisiones de las parcelas debiendo preservarse en las condiciones actuales de uso.

# Inciso 4. - Zona de Esparcimiento: Reserva destinada principalmente  a la actividad ociosa ó activa, con el equipamiento adecuado a dichos usos.

Delimitación de Zona: E a)  vértice de la parcela 2051ss y arroyo El Pescado, por arroyo El Pescado hasta costa del Río de La Plata, por costa del Río de La Plata hasta limite del partido con Magdalena, por limite del Partido hasta vértice parcela 2054v de la sección P, por limites de las parcelas 2054v, 2054, prolongación de 2054n, 2054m a 2054h, de 2051ff a 2051r de 2051q a su cierre por 2051ss con arroyo El Pescado.

Uso Predominante: Esparcimiento con vivienda temporaria, turismo y recreación.-

Uso Complementario: Comercio diario, restaurantes, bares, centros de reunión.

Uso Condicionado: Lo existente y solo se admitirán otros usos acondicionados a los requerimientos de existencia.-

Superficie de Parcela:  2000 m2.

Lado Mínimo de Parcela: 40 m

F.O.T. : 0,20

#### F.O.S.  : 0,20

Equipamiento del Suelo: Desagües pluviales y acceso pavimentados.-

Densidad : 50 h/Ha.

## ARTICULO  6°: AREA RURAL.---------------------------------------------------------------------------------

Inciso 1. - Zona de Recuperación: la que en su estado actual no es apto para usos urbanos, pero resulta recuperable mediante obras ó acciones adecuadas.-

Delimitación de Zona: Rc 1.  Río Santiago y eje Dock central, por éste hasta costa del Río de La Plata, por ésta hasta arroyo El Pescado, por arroyo El Pescado, hasta vértice parcela 2043a, por limite parcela 2043a, continua por limites de la fracción XLIV, 2018a, 1884c, a 1881, 1878w a 1878m, 1878g a 1860 de 1855 a 1853 y limite de parcela 1853 y su encuentro con arroyo La Bellaca, por arroyo La Bellaca hasta su encuentro con calle 3 de Abril, por calle 3 de Abril hasta Avda. 66 (calle Colectora), por ésta hasta prolongación Río Santiago, por Río Santiago su cierre con eje Dock Central.

La zona designada  R c1, actualmente inundable, de reducida  resistencia del suelo y ocupada por edificaciones estará sujeta a recuperación mediante obras de infraestructura que aseguren su saneamiento.

Mientras no se realicen tales obras estará  afectada a las disposiciones  de las Leyes Provinciales 6253/60 y 6254/60 y el Decreto Provincial 11368/61 y sus modificatorias.

Las construcciones se erigirán sobre cota de piso habitable fijada para la zona, por la Municipalidad con el acuerdo de la Dirección de Hidráulica de la Pcia. de Buenos Aires.

F.O.S. :  0,30

F.O.T. :  0,30

Densidad.:     20 h/ha

Delimitación de Zona: Rc 2.  Avda. 66(calle colectora)  calle 10 y 124, por 10 hasta 146, por 146 hasta 14, por 14 hasta 149, por 149 hasta 17, por 17 hasta 146, por 146 hasta 19, por 19 hasta 152 N, por 152 N, hasta 25, por 25 hasta 156, por 156 hasta 30, por 30 hasta 159, por 159 hasta Avda.66 (calle colectora), por ésta hasta prolongación calle 34 por 34 hasta límite paralelo a la manzana 130 de la sección D, por ésta hasta  el vértice N.O. de la parcela 1602a, por ésta hasta calle 46, por calle 46 hasta calle 170, por 170 hasta 52, continuando línea imaginaria unión de vértices fracción III sección S y manzana 97 sección U, por el vértice de ésta atravesando limites de la fracción I, II, III de la sección U, continuando por las fracción I, XXIV, XXVII de la sección R, limite de ésta hasta el vértice de la parcela 2029a , por ésta hasta limite parcela 2043a, continuando por calle y su prolongación línea imaginaria atravesando parcela 2043a frente fracción III sección Z, hasta el Arroyo El Pescado, por arroyo el Pescado hasta R.P. Nº 11, por R.P.Nº 11 hasta vértice parcela 2041 sección Q, por ésta continuando limites de parcela 2035, 2034A, 2005, 2004, 1989, 1971, 1948a, unión con línea imaginaria hasta parcela 1926, por parcela 1926 giro 90º hacia el S.O. encuentro proyección calle línea imaginaria fracción V, VI de la sección Q, vértice fracción V línea imaginaria unión con vértice parcela 1682d, limite parcela 1682d, e, f, g, h, k, m de la sección M, hasta calle 45, por calle 45 hasta 130, por 130 hasta 31, por 31 y 130 unión calle 128 y 23, por 128 hasta Avda. 66 (calle colectora), por ésta hasta su cierre con calle 10.

La zona designada  Rc2, actualmente inundable, libre de ocupación, estará sujeta a recuperación mediante obras de infraestructura que aseguren su saneamiento. Para  poder ser afectada a Uso, Ocupación  y subdivisión del suelo, previamente deberán ser materializadas las obras mencionadas en tanto estará sujeta a las disposiciones de las Leyes Provinciales 6253/ 60, 6254/ 60 y al Decreto Pcial. N° 11368/ 61 y sus modificatorias.-

Inciso 2. – Delimitación de Zona: R C2(r): R.P. Nº 11 y arroyo El Pescado, por arroyo El Pescado hasta vértice limite parcela 2051pp sección Z, por ésta hasta limite parcela 2054aa, por parcela 2054aa sección P hasta límite parcela 4015 y calle sin nombre, línea imaginaria prolongación de calle y su encuentro con vértice parcela 2061a, limite parcela 2061a hasta el limite del partido con Magdalena, por éste hasta R.P.Nº 11, por R.P.N º 11 hasta su cierre con arroyo el Pescado.

En la zona  R, el parcelamiento se ajustará a la reforma establecida por el Código Rural.-

Inciso 3.- Delimitación de Zona: RC 3:  proyección línea imaginaria Canal Génova hasta Río Santiago, por éste hasta Avda. 34, por ésta hasta 177, por 177 hasta 27, por 27 hasta 175, por 175 hasta 26, por 26 hasta 174, por 174 hasta 21, por 21 hasta 173, por 173 hasta 19, por 19 hasta su encuentro con limite de parcela 6 y 7  de la circunscripción VII sección B, por  vértice de ésta hasta 17, por 17 hasta 172, por 172 hasta limite de manzana 22a, 21 b, fracción VII, manzana 19, manzana 18, manzana 17 de la circunscripción VII, sección B hasta calle 12, por calle 12 hasta su encuentro con prolongación canal Saladero incluidas parcelas 4112, 4113, 4119, 4120 y 4186e, por éste hasta su cierre con proyección línea imaginaria canal Génova.

Uso Predominante: Reserva de área relacionada con el turismo, desarrollo náutico a escala de club, amarraderos, emprendimiento que preserven la ecología y su paisaje natural, no se permitirán cambios respecto de su situación actual. Todo emprendimiento contara con estudio de impacto ambiental.

Lado mínimo:         200 mts

Superficie mínima:   1 Ha

F.O.S. : 	0,20

F.O.T.:   	0.20

Densidad: 	20 h/Ha

En el caso de cabañas, tiempo compartido, hospedajes, ó destinos similares serán objeto de un estudio particularizado por parte de la dirección de Planeamiento.

## ARTICULO 7°: RETIRO DE FONDO- VENTILACION E ILUMINACION DE                  ---------------------- LOCALES: A  efectos del cumplimiento del Art.4, del capítulo II título III, de la Ley Pcial. N° 8912/ 77, establécese:

- Un retiro de fondos igual al 20 % del largo del lote y no menor a 6 metros de fondo en parcelas entre 25 y 30 mts.-

- En los edificios destinados a cualquier uso, excepto vivienda, cuya altura sea mayor a planta baja y un piso alto y en edificios multifamiliares con más de 3 unidades  de vivienda, los locales de habilitación y trabajo no podrán ventilar a patio interno, debiendo hacerlo sobre frente y contrafrente. Se entiende por contrafrente la fachada  posterior separada de la línea  de fondo por una distancia igual ó mayor de 1/3 de la altura y no menor de 6 m. Casos no contemplados se rigen por la Ordenanza de Construcciones vigente.- El espacio libre para ventilación deberá afectar el ancho total de la parcela ó tener otras formas asimilables a la enunciada, casos éstos que serán analizados mediante estudio particularizados. La separación entre bloques de unidades funcionales será de 8 mts.-

ARTICULO 8°: ESPACIOS VERDES, PLAZAS Y PARQUES:   De   acuerdo   al    ---------------------- Art. 13,  del  Capítulo III, Título I de la Ley Pcial. N° 8912/ 77, establécese:

Cuando en la zona residencial  R 4 ó Residencial extraurbana R 5 se subdivide  un predio de más de 1,5 Ha., deberá cederse con destino a espacios verdes de usos público y/ o  plazas, una superficie no inferior al 10 m2 por habitante del área total que se subdivide.-

La ubicación de los espacios verdes y plazas será determinada por el Departamento Ejecutivo previo informe de la Dirección de Planeamiento, el que podrá decidir su agrupamiento para formar un gran Parque único.-

ARTICULO 9°:  A los efectos del cálculo del F.O.S. se considera suelo libre a        ---------------------- toda superficie no ocupada transitable cuya cota de nivel sea igual ó inferior a 1,50 mts. sobre la cota de vereda. Se considera superficie ocupada a la afectada por la proyección del edificio sobre el suelo, excluyéndose salientes descubiertas inferiores a 0,50 m.

ARTICULO 10°: Para  el calculo del F.O.T. se considera superficie cubierta           ----------------------- edificada en una parcela, a la suma de todas las áreas cubiertas en cada planta, incluyéndose espesores de muros y tabiques interiores y exteriores.

No será considerada como superficie cubierta la correspondiente a cuartos de maquina, tanques, depósitos ó lavaderos en azoteas hasta 20 m2, ni tampoco la de la planta libre, definiéndose como tal a la totalidad de la superficie del edificio ubicada en cualquier nivel, con dos lados como mínimo abiertos y que no constituyan ningún tipo de local habitable, sin destino especifico. Las cajas de escalera se computaran una sola vez.

ARTICULOS 11°: Calculo de densidad se aplicara a los edificios cuyos usos          ------------------------- impliquen existencia de densidad nocturna, viviendas, hospitales ó clínicas con internación, hoteles, pensiones, alojamientos permanentes ó transitorios, pensionados, escuelas con internados, seminarios, etc.

- Viviendas se consideraran dos (2) personas por dormitorio, y una (1) persona para dormitorios que superen los 10 m2, ó colectivos por cada 5 m2 de superficie.

- Se aplicaran las densidades máximas establecidas para cada zona en comercio y administración. Se computaran una (1) persona por cada 20 m2 y como mínimo una (1) persona por local.

ARTICULO 12°: A los efectos del calculo de hacinamiento se considerara como    ---------------------- superficie cubierta mínima:

- Para edificios de vivienda multifamiliar 15 m2 por persona, dicho valor se computara considerando la superficie total menos los espacios comunes e instalaciones complementarias (circulaciones verticales y horizontales, corredores, hall, etc.).

- Para vivienda unifamiliar 13 m2 por persona. Dicho valor se computara considerando el total de la superficie cubierta.

- Los restantes usos que impliquen alojamiento nocturno se descontaran las superficies exclusivamente destinadas a instalaciones complementarias (sala de maquinas, ascensores, tanques de agua, gabinetes de gas, etc.).

ARTICULO 13°: En lo referente a barrios cerrados, urbanizaciones privadas ó       ---------------------- club de campo las mismas tendrán un tratamiento particularizado, dependiendo de los estudios solicitados por la Dirección de Planeamiento su aprobación, a saber infraestructura existente, estudio de impacto ambiental, factibilidades de servicio; las mismas no deberán interrumpir la trama urbana, quedando sujeto a los decretos Provinciales 9404/88, 27/98 y sus modificatorias ó toda reglamentación que surja de los Entes Provinciales.---------------------

ARTICULO Nº 14°:  CRITERIOS DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 47° DE LA        ----------------------------  LEY  8912/77: Por sobre los valores de F.O.T. y la densidad fijada para cada zona, se aplicaran los siguientes incrementos ó premios que en su conjunto no podrán superar el 70%.

- Por ancho de parcela a partir de los 10 mts. : 1,25 % por metro (hasta 25%), cuando la parcela estuviera ubicada en esquina se considerara al lado de menor dimensión, para nuevas parcelas a partir de los anchos mínimos exigidos.

- Por separación de ejes divisorios laterales a partir de 4 mts. y hasta 10 % por cada eje:

De 4 m a 4,5 m-----------6,9 %

De 4,51 m a 4,9 m-------8 %

De 5 m a 5,9 m-----------9 %

De 6 m ó más------------10 %

- Por edificación retirada de Línea Municipal 3% por cada metro de retiro hasta un máximo del 15%, excepto sobre Avda. Montevideo, Génova, Río de Janeiro, Avda. 122.

- Por menor F.O.S. y hasta 10%

Hasta 0,35----------------10%

De 0,36 a 0,45-----------6,5%

De 0,46 a 0,55------------3 %

- Por espacio libre publico (avenidas y plazas) existentes al frente 0,5 % por cada metro a partir de 10 mts. medidos sobre la perpendicular trazada desde la L.M. hasta el eje de dicho espacio (máximo 10%).

- En zonas sin servicios excepto zonas Industriales se podrá construir cualquiera sea el tamaño del lote hasta una sola vivienda compatible con el grupo familiar.

ARTICULO 15°: Para  todo edificio que se construya con frente a Ruta Provincial, ---------------------------------- Nº 10, Ruta Provincial Nº 11, Avenida Montevideo, Avenida Génova, Avenida Río de Janeiro, La Portada ó zona Industrial con destinos de Industria, supermercados, lavaderos de autos, lubricentros, ó similares  será obligatoria la provisión de cocheras, siendo de aplicación para todas las nuevas construcciones, ampliaciones, modificaciones y cambios uso de las construcciones existentes que impliquen un aumento de la densidad y/o crecimiento de la actividad tal que produzca una mayor demanda de estacionamiento.

En estos casos deberán preverse las capacidades de estacionamiento mínimas exigidas en la presente, aplicados a la ampliación, modificación o cambio de uso operado.

Inciso 1 Cuando los impedimentos técnico - constructivos no se pueden proveer los espacios para estacionamiento dentro de la propia parcela, se deberá proceder a la disminución proporcional de la densidad o intensidad de la actividad originalmente propuesta. En estos casos podrá admitirse la provisión de espacios para igual destino en parcelas ubicadas en un radio máximo de 20 metros contados a partir del perímetro del respectivo edificio.

El otorgamiento del Certificado Final de Obras del edificio que dio origen al requerimiento del estacionamiento quedará supeditado al del edificio o espacio de estacionamiento según normas que rijan en la materia, el que no podrá modificar su uso ni disminuir su capacidad mientras subsista el edificio original.

Esta restricción deberá constar en los planos y escrituras traslativas correspondientes.

Inciso 2   Se encuentran comprendidos dentro del alcance de la presente, los edificios destinados a:

- Administración pública y privada.

- Comercio.

- Industria.

- Lugares para prácticas deportivas.

- Hoteles ú otros lugares de residencia transitoria.

- Establecimiento de enseñanza en todos sus niveles.

- Establecimientos sanitarios.

- Otros lugares o instalaciones que no se encuentren determinados en los incisos anteriores en forma expresa, pero que por su uso y destino se consideren comprendidos en sus alcances.

Inciso 3  La capacidad mínima con destino exclusivo para estacionamiento establecida para cada uno de los usos indicados, será la siguiente:

- Administración pública y privada: 7 m2 por persona y no menos de un módulo cada 80 m2.

- Comercio:

- General: 7 m2 por persona y no menos de un módulo cada 80 m2.

- Con autoservicio: 3 módulos cada 200 m2 de exposición, venta y depósitos

- Industria: 1 módulo cada 4 obreros.

- Lugares para prácticas deportivas, clubes: es de aplicación cuando la actividad genera la presencia de público: 5 m2 por espectador.

- Hoteles: 4 m2 por personas y no menos de un módulo cada 3 habitaciones.

- Establecimientos de enseñanza:

- Primaria : 1 m2 cada 25 m2 de superficie total y no menos de 1 módulo cada 3 aulas, gabinete o taller.

- Secundaria. 1m2 cada 7,5 m2 de superficie total y no menos de un módulo por aula, gabinete o taller.

- Universitaria: 1 m2 cada 5 m2 de superficie  total construida.

- Establecimiento sanitarios:

- Sin internación: 1 módulo por consultorio, gabinete, o laboratorio.

- Con internación:

- Públicos: 1 módulo cada 8 camas más un módulo por consultorio, gabinete o laboratorio.

- Privados: 1 módulo cada 5 camas más un módulo por consultorio, gabinete o laboratorio.

- Los casos que no estén contemplados en el presente inciso se resolverán mediante estudio particularizado a cargo de la Dirección de Planeamiento.

Inciso 4 Al solo efecto de la determinación de las superficies mínimas de estacionamiento, se establece como valor del módulo, una superficie de 25 m2 en superficie cubierta  y 20 m2 a cielo abierto, la que incluye el lugar para estacionar propiamente dicho y los espacios necesarios para la circulación.

Inciso 5 Por sobre las dimensiones mínimas establecidas en los incisos anteriores se exigirá que el espacio para estacionamiento previsto, asegure el número mínimo de módulos requerido, así como el libre ingreso y egreso de los vehículos, sin que ello implique la movilización de ningún otro rodado.

Inciso 6 A efectos de cumplimentar lo establecido en el inciso anterior, deberán presentarse para su aprobación por parte de la Dirección de Planeamiento, los planos completos con indicación de elementos estructurales y toda otra instalación emplazada en la zona y destinada a ese uso incluyendo el estudio de la forma de estacionamiento, sistema de circulación interna, ubicación, dimensiones de los accesos, etc.

Inciso 7 No podrán realizarse más de dos bocas de acceso y/o egreso  a los espacios de estacionamiento por frente de parcela. El corte de cordón correspondiente admitirá un ancho de hasta 2,40 m por cada uno de los mismos.

Inciso 8  En la forma ó sistema a utilizar para la distribución y circulación de los vehículos dentro del  local o espacio al que se refiere el inciso 6, de la presente, se deberá contemplar:

- La distribución de los vehículos dentro del predio se hará dejando calles de amplitud necesaria para su cómodo paso y maniobra, ubicadas de modo que permanentemente quede expedito el camino entre el lugar de estacionamiento y la vía pública, a la que deberá accederse con el vehículo en marcha hacia delante.

- En el solado del lugar de estacionamiento deberá demarcarse el espacio a ocupar por cada vehículo. Dichos espacios serán de 2,50 m de ancho por 5 m de largo. Estas medidas podrán ser modificadas en caso que la estructura del edificio u otro impedimento así lo requiera; en esos casos las medidas mínimas serán de 2,00 y 4,50 m respectivamente.

- Cuando el estacionamiento se resuelva a cielo abierto, deberá preverse además de lo antes establecido, un elemento divisorio (límite material) entre dicho espacio y el remanente libre a efectos de determinar la zona de estacionamiento e impedir el acceso de vehículos a zonas no específicas, asegurando la no interferencia entre los movimientos vehículares  y  peatonales.

Inciso 9 A los efectos de la resolución de los medios de salida de los vehículos deberán contemplarse los siguientes aspectos:

- El ancho mínimo de la calzada será de 2,40 m debiendo preverse a ambos costados una vereda sobre - elevada 0,12 m. Cuando el medio de salida sea una rampa, el ancho deberá ampliarse en las curvas.

- La pendiente máxima de las rampas será de 20 %. Cuando  la diferencia de nivel entre distintos pisos y la vereda sea mayor de 1metro, la rampa que une deberá dejar un tramo de 5 metros de longitud como mínimo inmediatamente anterior a la línea municipal con una pendiente máxima de 7,5%.

- En lo referente al movimiento peatonal de estos lugares de estacionamiento, deberá preverse medios de salida independientes de la de los vehículos, salvo el caso en que una de las veredas laterales tenga como mínimo 0,70m manteniéndose una calzada mínima de 2,40 m.

- Cuando se trate de construcciones con dos o más plantas de estacionamiento, deberá tener como mínimo una escalera de las características especificadas como principales, en la Ordenanza 1157/88, conectada a un medio de salida general o público. En caso de que el ascensor de público llegue hasta el nivel de las cocheras, deberá ser complementado con una escalera de las características especificadas como secundarias en la ordenanza 1157/88. Asimismo, cuando la superficie del piso de cocheras exceda los 500 m2 deberá preverse, además del medio público de salida principal, otro complementario, el que podrá consistir en una escalera de escape en el ensanchamiento de una de las dos veredas laterales de la rampa hasta 0,70 m.

Inciso 10  La ventilación de los lugares de estacionamiento cubiertos debe ser natural, permanente y  satisfacer las prescripciones de los locales de tercera clase según el Artículo referente de la Ordenanza 1157/88. Como alternativa, la ventilación natural puede ser reemplazada por una mecánica a condición de producir cuatro renovaciones horarias.-

Inciso 11  Los parámetros de los muros de los lugares de estacionamiento serán revocados y tendrán  un revestimiento liso e impermeable al agua, hidrocarburos, grasas y aceites hasta una altura de 1,20 m del solado respectivo.

Inciso 12  El solado del lugar de estacionamiento y de los sitios destinados a la circulación de  vehículos será de superficie antideslizante e inalterable a la acción de hidrocarburos. Se evitará el escurrimiento de líquidos  a pisos inferiores.

Inciso 13 Las normas de seguridad que se deberán contemplar en lo referente a incendios serán las especificadas  en la ordenanza 1157/88. Por otra parte, en las bocas de ingreso y egreso de vehículos, sobre la línea municipal deberán instalarse los elementos de prevención, seguridad y advertencia al peatón acerca del desplazamiento de aquellos. Dichos elementos deberán ser señales perfectamente visibles, basada en dispositivos de aviso de tipo luminoso y sonoro (semáforos, campanillas, luz intermitente, carteles).

Inciso 14 Además de las exigencias establecidas en los artículos anteriores, deberán preverse espacios  para estacionamiento de carácter transitorio (para carga y descarga, movimiento de valores y/o descenso y ascenso de pasajeros) en todo edificio que se construya en el Area Urbana del Partido, según la presente ordenanza, en zonas con densidades mayores a 300 habitantes por Ha. y cualquiera sea el ancho de la parcela.

Inciso 15 Se encuentran comprendidos dentro del alcance de lo establecido en el inciso anterior, cuyas aceras superen los 3,50 m de ancho, los edificios destinados a:

- Administración pública: con superficie  total mayor  a 1000 m2.

- Hoteles u otros tipos de residencia transitoria.

- Enseñanza en todos los niveles.

- Establecimientos sanitarios.

- Bancos, entidades financieras y toda actividad que opere con valores.

- Comercio con autoservicio con superficie cubierta total mayor a 250 m2 en la zona U/CA  y mayor de 500 m2 en las restantes zonas.

- Establecimientos industriales, comerciales o afectados a otros usos que por  las características  de su actividad, requieran efectuar ese tipo de operaciones de carga y descarga o ascenso y descenso  en forma constante y fuera de los horarios  expresamente establecidos  para su realización.

Inciso 16  Dichos espacios deberán estar resueltos obligatoriamente dentro  de la parcela, de tal  manera que no afecten el desenvolvimiento del tránsito en la vía pública y aseguren la facilidad de maniobras y espera del vehículo.

Además, deberán ubicarse de tal forma que resulten fácilmente identificables desde la vía pública vinculados directamente con los puntos de acceso del edificio y resueltos de tal manera que no interfieran la circulación peatonal.

##### Inciso 17 Todas aquellos rubros especificados en el Art. 16, que se encuentren en las Avenidas y Rutas descriptas al 31 de Diciembre de 1997 contarán con un plazo de (5) cinco años a partir de la sanción de la presente para adecuar sus instalaciones a los incisos precedentes del presente artículo.

ARTICULO 16°: Forman  parte de la presente ordenanza en forma de anexo, el   ------------------------ plano de zonificación en escala 1:89759 de fojas 171 y la planilla de zonificación y Uso del Suelo de fojas 237-----------------------------------------

ARTICULO 17°: Derógase  la Ordenanza N° 886/85 y 2170/98 sobre ---------------------------------------   ADECUACION DE LA ZONIFICACION SEGÚN USOS DE LA TIERRA A LA LEY 8912/77 y aquellas disposiciones que se opongan a la presente contenidas en otra Norma Comunal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 18°:.Regístrese, Comuníquese y Archívese.-------------------------------------------------

### ORDENANZA Nº 2512/02